ТЕМА: «Обнаружение радиолокационных сигналов»

Обнаружение сигналов на фоне шума

1.1. Задача обнаружения

Задача обнаружения сигнала заключается в том, чтобы по принятой реализации ответить на вопрос: есть в ней полезный сигнал или нет.

Задача решается сравнением выходного сигнала увых приемника с пороговым значением уп (рисунок 3.1).

Сигн. есть

Сигн. нет

Решения

yп

yвых

0

Рисунок 3.1

Если увых  уп, то принимается решение "сигнал есть". Если увых < уп, то принимается решение "сигнала нет".

Решение о наличии или отсутствии может приниматься автоматическим устройством.

3.1.2. Статистические методы в задачах обнаружения

Задача обнаружения решалась бы без особых трудностей при отсутствии шумов. Достаточно было бы иметь приемник с необходимым коэффициентом усиления. Однако в реальных устройствах обработки наблюдается смесь сигнала и шума. Шум ограничивает величину минимального по мощности обнаруживаемого сигнала.

Шум обычно включает флюктуационные колебания различного происхождения, например, шумовое излучение космического происхождения, тепловые внутренние шумы в резисторах, шумы электронных приборов, в РС военного применения – шумы от станций помех противника и др.

На характеристики систем обнаружения целей также влияют флюктуации амплитуды и фазы сигналов.

Влияние этих факторов может привести к тому, что выбросы помехи могут быть случайно приняты за сигнал либо сам сигнал может быть случайно подавлен помехой. Указанные обстоятельства требуют привлечения статистических методов для исследования процесса обнаружения. Решение о наличии или отсутствии сигнала не может быть абсолютно достоверным. Оно принимается с той или иной вероятностью, определяющей качество обнаружения.

Будем полагать, что на входе радиоприемника действует шум n(t), имеющий гауссовский закон плотности распределения вероятностей с нулевым математическим ожиданием, описываемый выражением:

p(yвыхs(t)=0)=12⋅π⋅σш⋅exp−yвых22⋅σш2,                      (3.1)

где  увых – мгновенное значение флюктуационной помехи; σш2 – дисперсия флюктуационного процесса, равная квадрату эффективного значения шумового напряжения.

Шум накладывается на сигнал от цели s(t), в результате чего образуется аддитивная смесь:

y(t) = s(t) + n(t).                                              (3.2)

Случай мультипликативной помехи в дальнейшем не рассматривается.

При отсутствии сигнала s(t) = 0 в принятом сигнале содержится только шум:

y(t) = n(t).                                                   (3.3)

Поскольку амплитуда (огибающая), как известно, всегда неотрицательна, то на выходе приемника будет наблюдаться шум, плотность вероятности амплитуды которого описывается законом Рэлея (рисунок 3.2):

p(yвыхs(t)=0)=yвыхσш2⋅exp−yвых22⋅σш2.                             (3.4)

yп

0

Рпн

Рлт

yвых

р(yвых/s(t)=0)

Рисунок 3.2

Если выходное напряжение приемника меньше порогового увых < уп, то принимается правильное решение об отсутствии сигнала. Это событие называется – правильное необнаружение. Оно характеризуется вероятностью Рпн правильного необнаружения

Pпн=−∞yпрyвых/s(t)=0dyвых.                                   (3.5)

В геометрическом смысле Рпн является площадью под кривой апостериорной условной плотности распределения вероятностей выходного напряжения приемника р(увых/s(t)=0) cлева от порогового значения напряжения уп.

Если   увых  уп, то принимается неправильное решение о наличии сигнала. Принятие решения "сигнал есть" при отсутствии сигнала соответствует событию "ложная тревога". Вероятность ложной тревоги равна площади под кривой р(увых/s(t) = 0) справа от порогового значения напряжения уп:

Pлт=yп∞рyвых/s(t)=0dyвых.                                  (3.6)

В соответствии с условием нормировки плотности распределения вероятностей вся площадь под кривой

−∞∞рyвых/s(t)=0dyвых=1,                                      (3.7)

и, следовательно, сумма вероятностей ложной тревоги и правильного необнаружения, составляющих полную группу событий, равна

Рлт + Рпн = 1.                                                  (3.8)

Для определения этих вероятностей достаточно знать одну из них. Обычно задают требования к РС по вероятности ложной тревоги Рлт.

При наличии сигнала s(t)  0, на выходе линейной части приемника будет наблюдаться аддитивная смесь сигнала и шума. В случае нефлюктуирующего сигнала с известными параметрами апостериорная условная плотность распределения вероятностей выходного напряжения приемника р(увых/s(t)  0) распределена по обобщенному закону Рэлея (закону Рэлея-Райса).  При достаточном отношении сигнал/шум он переходит в нормальный (гауссовский) закон (рисунок 3.3):

p(yвыхs(t)=0)=12⋅π⋅σш⋅exp−yвых−ys22⋅σш2,               (3.9)

где    уs – среднее (математическое ожидание) значение амплитуды увых.

yп

0

Рпц

Рпо

yвых

р(yвых/s(t)0)

0,4/и

ys

Рисунок 3.3

Если увых < уп, то принимается решение об отсутствии сигнала, то есть он будет пропущен (пропуск сигнала). Вероятность Рпс пропуска сигнала определяется площадью под кривой р(увых/s(t)  0) слева от порогового значения напряжения уп:

Рпс=−∞yпрyвых/s(t)≠0dyвых.                               (3.10)

Если увых  уп, то принимается правильное решение о наличии сигнала. Вероятность Рпо правильного обнаружения равна площади под кривой р(увых/S(t)  0) cправа от порогового значения напряжения уп:

Рпо=уп∞рyвых/s(t)≠0dyвых.                                 (3.11)

Правильное обнаружение и пропуск сигнала образуют полную группу несовместных событий и сумма их вероятностей:

Рпо + Рпс =1,                                                 (3.12)

то есть достаточно знать одну из этих вероятностей, обычно Рпо.

Вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги зависят от вида апостериорных условных плотностей распределения вероятностей выходного напряжения приемника при наличии и отсутствии сигнала, и величины порогового напряжения.

3.1.3. Критерии оптимального обнаружения радиолокационного сигнала

Решение задачи обнаружения сводится к получению оптимальной системы обработки принимаемого сигнала в условиях помех в соответствии с выбранным критерием и сравнению напряжения на выходе этой системы обработки с порогом обнаружения.

При синтезе оптимальных устройств обработки радиолокационных сигналов в настоящее время могут быть использованы различные теоретические подходы, опирающиеся на положения математической статистики и теории вероятностей. Можно указать следующие типовые процедуры (и соответствующие критерии) оптимальной обработки: метод максимума апостериорной плотности распределения вероятностей, метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов и, как вариант этого метода, метод минимума интеграла квадрата ошибки, методы теории статистических решений.

Если шум n(t) рассматривать как гауссовский с равномерной спектральной плотностью в пределах заданной полосы частот, то оптимальная система обработки сигналов практически одинакова для всех критериев оптимизации. Все они  приводят к тому, что оптимальное устройство обработки сигналов должно вырабатывать на выходе сигнал, пропорциональный корреляционному интегралу s:

увых=K⋅ψs=K⋅−∞∞y(t)⋅soп(t)dt,                            (3.13)

где    soп(t) – опорный сигнал, являющийся копией ожидаемого сигнала; K – коэффициент пропорциональности.

Выходной сигнал увых из-за действия шума n(t) является случайной величиной. Для принятия решения о наличии или отсутствии цели выходное напряжение увых сравнивается с пороговым уп.

Величина порога уп зависит от критериев, которые принимаются при проверке статистических гипотез.

КРИТЕРИЙ БАЙЕСА. Этот критерий известен также как критерий минимума среднего риска или средних потерь и широко используется в математической статистике.

Согласно критерию Байеса оптимальное решающее правило должно быть таким, чтобы средняя плата за ошибки была минимальной или, иначе, должен быть минимальный средний риск:

Cр=βпс⋅Рпс⋅Рs(t)≠0+βлт⋅Рлт⋅Рs(t)=0,                  (3.14)

где    пс и лт – соответственно некоторые стоимости (веса) неправильных решений при пропуске сигнала и ложной тревоге; Р(s(t)  0) и Р(s(t) = 0) – априорные вероятности наличия и отсутствия сигнала на входе приемника.

Часто (например, при радиолокационных наблюдениях) трудно заранее определить вероятности наличия Р(s(t)  0) и отсутствия Р(s(t) = 0) сигнала и часто невозможно задать стоимости неправильных решений пс и лт. По этим причинам критерий Байеса в радиолокации широкого применения не нашел.

КРИТЕРИЙ ИДЕАЛЬНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ. В литературе этот критерий также называют критерием идеального приемника, введенного В.А. Котельниковым, или критерием Котельникова-Зигерта. Он получается из байесовского критерия, если принять стоимости неправильных решений одинаковыми пц= лт = S.

В соответствии с критерием идеального наблюдателя минизируется вероятность полной ошибки Ро или, иначе, средний риск вида:

Ро=Ср=Рпс⋅Рs(t)≠0+Рлт⋅Рs(t)=0.                       (3.15)

Из-за трудности определения априорных вероятностей наличия и отсутствия сигнала и неприемлемости условия равных стоимостей ошибок этот критерий также ограничен в применении. Но он широко используется в задачах радиосвязи, где ложное обнаружение и пропуск одинаково нежелательны.

КРИТЕРИЙ НЕЙМАНА-ПИРСОНА. Для этого критерия фиксируется (задается) значение вероятности ложной тревоги Рлт и максимизируется вероятность правильного обнаружения Рпо.

Критерий Неймана-Пирсона не требует знания априорных вероятностей наличия и отсутствия сигналов и не требует задания стоимости принятия ложных решений. Поэтому он нашел самое широкое применение в радиолокации при решении задач обнаружения целей. Во-первых, при выборе величины порога уп по заданному значению вероятности ложной тревоги Рлт. Вероятность Рлт однозначно зависит от величины порога уп (см. формулу (3.6)) и не зависит от наличия сигнала цели и его энергии.

Во-вторых, критерий используется при сравнении различных устройств обнаружения. В этом случае при заданном соотношении сигнал/шум на входе и заданной вероятности ложной тревоги сравниваются обеспечиваемые этими устройствами вероятности правильного обнаружения.

Можно оптимизировать устройство обнаружения, добиваясь путем изменения его параметров максимума вероятности правильного обнаружения при прочих равных условиях.

3.2. Обнаружение сигнала с полностью известными параметрами. Отношение правдоподобия и корреляционная обработка

Обычно при распространении  сигнал уменьшается по амплитуде и запаздывает по времени: tз. Несущая частота изменяется за счет эффекта Доплера: fд.

Ранее было сказано, что мгновенные значения шума чаще всего распределены по нормальному закону. Определим структуру оптимального устройства обнаружения по методу максимального правдоподобия.

Для этого вначале определим условную плотность распределения вероятностей  сигнала у(t) при условии, что задан сигнал s(t). Будем считать, что спектр сигнала и помехи ограничены полосой ∆f max. Тогда на основе теоремы Котельникова Выражение 3.2 представим в виде дискретных значений

yi = si + ni.                                                 3.15а

Интервал отсчетов ∆t = 1/2∆f max.

Плотность распределения вероятностей для отсчетов шума соответствует гауссовскому закону:

p(ni)=12⋅π⋅σш⋅exp−ni22⋅σш2.

Учитывая 3.15а, а также неслучайный характер si запишем:

p(yisi)=12⋅π⋅σш⋅exp−yi−si22⋅σш2.               3.15б

Отсчеты, взятые через интервал ∆t, по условию Котельникова являются некоррелированными. Тогда можно записать совместную функцию распределения для отсчетов.

p(y1,y2...yNs1,s2...sN)=i=1Np(yisi)=1(2π⋅σш)N2⋅exp−i=1Nyi−si22⋅σш2

N – число отсчетов сигнала за время наблюдения сигнала Т.

Сумму в показателе экспоненты можно заменить интегралом.

1N⋅i=1Nyi−si2=1T0T(y(t)−s(t))2dt

Теперь можно записать:

L(ys)=p(ys)=1(2π⋅σш)N2⋅exp−N2σшT0T(y(t)2−2y(t)s(t)+s(t)2)dt.

Полученное условное распределение, как функция принимаемого сигнала y(t), является функцией правдоподобия.

В подынтегральном выражении первое слагаемое дает энергию принимаемого сигнала, третье – не содержит полезной информации. Второе слагаемое дает информацию о сигнале. Т.о. максимум p(y(t)s(t))обеспечивается максимумом интеграла 0Ty(t)s(t)dt.

Теперь p(y(t)s(t)) = k exp{2/N00Ty(t)s(t)dt}.

Таким образом, при обнаружении сигнала с порогом обнаружения достаточно сравнивать величину  увых = 0Ty(t)s(t)dt.

На основе этого выражения видно, что оптимальное устройство обработки может быть построено в виде корреляционного приемника или согласованного фильтра (СФ). Им соответствуют два варианта обнаружителей.

Рассмотрим оптимальный обнаружитель на основе корреляционного приемника. Для него алгоритм решения задачи обнаружения описывается выражением

yвых=0Тy(t)⋅s(t)dt≥yп− cигнал есть;                               <yп− сигнала нет.                         (3.16)

Алгоритму (3.16) соответствует структурная схема, представленная на рисунке 3.4.

Х

∫

ПУ

Ф

Решение

y(t)

yп

s(t)

tз, fд

Т

Рисунок 3.4

Во втором варианте построения обнаружителя с использованием согласованного фильтра алгоритм обнаружения может быть представлен в виде

yвых=−∞∞y(τ)⋅h(t−τ)dτ≥yп− сигнал есть;           −∞∞y(τ)⋅h(t−τ)dτ <yп− сигнала нет,                  (3.19)

где    h(t) – импульсная характеристика фильтра, удовлетворяющая условию

h(t) = Кфs(t0 – t).                                           (3.20)

Условие (3.20) означает, что импульсная характеристика "согласована" с сигналом: имеет вид зеркального отображения сигнала по оси времени. Частотная характеристика фильтра пропорциональна комплексно-сопряженному значению спектра сигнала:

Н(f)=Kф⋅S(f).                                           (3.21)

Важной особенностью согласованного фильтра (СФ) является инвариантность ко времени прихода отраженного сигнала и его начальной фазе. Следовательно, СФ необходимо подстраивать только на величину fд.

Сложности в реализации СФ вызывает выполнение условия (3.21), так как ширина спектра отраженного сигнала может быть бесконечной. В реальности переходят к фильтру с полосой пропускания f = 1,37 / и. Таким фильтром, согласованным с одиночным радиоимпульсом, является усилитель промежуточной частоты (УПЧ) с детектором (Д). Если сигнал состоит из нескольких элементов (импульсов), то согласование со всей пачкой импульсов достигается использованием сумматора и линии задержки на период повторения импульсов Ти с числом отводов, на один меньше количества импульсов в пачке. Пример реализации обнаружителя с СФ приведен на рисунке 3.5.

Вместо многоотводной линии задержки может использоваться схема с рециркулятором (рисунок 3.6).

ПУ

Решение

yп



УПЧ

y(t)

Ти

Ти

Ти

Ти

Ти

…

…

Д

Рисунок 3.5

Решение



ПУ

yп

Ти

y(t)

УПЧ

Д

Рисунок 3.6

3.3. Характеристики обнаружения

Характеристикой обнаружения называется зависимость вероятности правильного обнаружения Рпо от отношения q энергии сигнала Е к спектральной плотности шума N0/2 при заданном значении вероятности ложной тревоги Рлт (рисунок 3.7а).

Иногда используется другая разновидность характеристик обнаружения в виде зависимости вероятности правильного обнаружения Рпо от вероятности ложной тревоги Рлт при  заданном  значении q отношения  сигнал/шум   (рисунок 3.7б).

Рлт 2 > Рлт 1

Рпо

1

Рлт 2

Рлт 1

0

q

q 2 > q 1

Рпо

1

1

Рлт

q 2

q 1

q=0

а)

б)

Рисунок 3.7

При гауссовском законе распределения условных плотностей вероятностей амплитуд выходного напряжения приемника при наличии и отсутствии сигнала (рисунок 3.8) вероятности Рпо и Рлт определяются соотношениями:

Рпо=1−Ф2Е0⋅N0−q;                                   (3.22)

Рлт=1−Ф2Е0⋅N0,                                        (3.23)

где    Ф() – интеграл вероятности; Е0 – энергия опорного сигнала.

0

Рлт

yвых

р(yвых/s(t)=0)

yп

Рпо

р(yвых/s(t)0)

ys

р(yвых)

Рисунок 3.8

Характеристики обнаружения используются при сравнении различных обнаружителей. Кроме того, по заданной вероятности Рлт можно определить пороговое напряжение уп, а далее с помощью характеристик обнаружения по заданным Рпо и Рлт найти требуемое отношение сигнал/шум q, которое необходимо для расчета мощности передатчика, максимальной дальности действия и других показателей проектируемой РС.

5. Порядок выполнения работы

- Открыть файл «Обнаружение радиолок сигн.mcd».

- Изучить программу.

- Задавая различные значения переменной «р» заданной глобально, изменять величину мощности шума наблюдая за изменением величин Рпо и Рлт.

- Определить величину порога для выбранной величины шума и Рлт равной 0.01 и 0.001.

- Проверить полученные результаты на модели.

- Оценить статистическую достоверность результатов, меняя количество проведенных экспериментов при моделировании.

- Исследовать и построить кривые обнаружения.